HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Buğdaylardan numune alınırken RNAyı korumak için koruma tamponu verilmelidir.

2-100 mg buğday örneğinden en az 50 ng/ul konsantrasyonda RNA elde edilmelidir.

3-Elde edilen RNA’ların 260/280 nm UV spekstroskopik ölçümleri 1.9 – 2.1 aralığında olmalıdır ve bu sonuçlar cihazın orjinal rapor formatında verilmelidir.

4- Elde edilen RNA’ların miktar ve bütünlüğü agaroz jelde kontrol edilmeli ve fotoğrafları raporda verilmelidir.

5- Elde edilen RNAlara DNAz iyileştirmesi yapılarak olası mevcut DNAlar elimine edilmelidir.

6-Elde edilen RNAların cDNA ‘e çevrilmesi için  MMLV Reverse Transkriptaz, oligo DT karışımı kullanılmalıdır.

7- Elde edilen her cDNA ‘den referans gen ve çalışılacak olan gen ekspresyonuna özgü Real Time PCR yapılmalıdır.

8-Çalışılacak olan 3 farklı gen için özel primer tasarımı firma tarafından yapılmalı ve primerlerin  in silico analizleri rapor olarak verilmelidir.

9- Real Time PCR reaksiyonları 3 tekrarlı olarak çalışılmalıdır ve tüm ham datalar verilmelidir.

Real Time PCR Reaksiyonlarında Rox referans boyası, hassasiyeti arttırmak için Eva Green boyası, Uracil-DNA Glycosylase ve Hot Start Taq Polimeraz kullanılmalıdır.

10- Elde edilen ham datalardan rölatif gen ekspresyon seviyeleri 2-ΔΔCt  metodu hesaplamaları ve istatistiksel analizleri yapılmalıdır. Elde edilen verilen tablo halinde raporda sunulmalıdır.

11-Hizmet alımında analizler her bir örnek için sırayla 3 aşamada gerçekleştiğinden hassas olan Rt-PCR analizinde sonuçların sağlıklı olabilmesi için bütün analizlerin tek bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.