ÇİM BİTKİSİNDE BESİN ELEMENTİ ANALİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kurutulmuş ve öğütülmüş çim bitkisi örneklerinde makro ve mikro element analizi yapılacaktır.

Analizi yapılacak elementler;

- Toplam Azot (N)

- Toplam Fosfor (P)

- Toplam Potasyum (K)

- Toplam Kalsiyum (Ca)

- Toplam Magnezyum (Mg)

- Toplam Demir (Fe)

- Toplam Bakır (Cu)

- Toplam Çinko (Zn)

- Toplam Mangan (Mn)

Analizler için örnek hazırlığı için yaş yakma işlemi mikrodalga teknolojisi ile gerçekleştirilmelidir.

Toplam N miktarı Kjeldahl yöntemi ile belirlenmeli ve sonuçlar % (yüzde) cinsinden verilmelidir.

Toplam P miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar % cinsinden verilmelidir.

Toplam K miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar % cinsinden verilmelidir.

Toplam Ca miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar % cinsinden verilmelidir.

Toplam Mg miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar % cinsinden verilmelidir.

Toplam Fe miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar en az ppm hassasiyetinde verilmelidir.

Toplam Cu miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar en az ppm hassasiyetinde verilmelidir.

Toplam Zn miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar en az ppm hassasiyetinde verilmelidir.

Toplam Mn miktarı ICP-OES veya MP-AES sistemi ile belirlenmeli ve sonuçlar en az ppm hassasiyetinde verilmelidir.

- Örnek okumaları herbir örnek için en az iki paralel okuma olacak şekilde yapılmalıdır.

- Analizlere başlanmadan önce analizi yapılacak elementler için yeni kalibrasyon kurvesi çizilmelidir.

- Sonuçlar yüklenici tarafından excel formatında dosya haline getirilerek elektronik posta yoluyla veya CD formatında paylaşılmalıdır.

- Yüklenici firma analiz süresince hizmeti alan kişilerin analiz sürecine refakat etmesine izin vermelidir.

- Yüklenici tarafından sonucu literatür veya diğer veriler ile uyuşmayarak çok yüksek veya çok düşük çıkan örneklerin tekrar analizi yapılmalıdır.

- Yüklenici firma toprak ve yaprak analizi konusunda aktif olarak hizmet veren bir kuruluş olmalıdır.