3 Boyutlu Tarama Cihazı Teknik Şartnamesi

Çalışmada kullanılacak modellerin taranmasını sağlayan tarayıcının özellikleri:

1)    Sistem optik tarama yapacaktır.

2)    Sistem modelleri 10 mikron ölçü hassasiyetiyle tarayacaktır.

3)    Sistem tarama sırasında 5 eksenli olarak taranan modeli çevirebilecektir.

4)    Sistem CE belgesine sahip olacaktır.

5)    Sistemin 5 daikikadan kısa sürede üç boyutlu model elde edebilecektir..

6)    Sistem elde ettiği veriyi STL olarak export edebilecektir.

3 Boyutlu Tasarım Programının Şartnamesi

Çalışmada yapılacak CAD modellerinin çiziminin yapılacağı yazılımın teknik özellikleri:

1)    Yazılım NURBS ve Mesh tabanlı çalışabilecketir.

2)    Yazılım STL dosyaları import etme özelliğine sahip olacaktır.

3)    Yazılım Boolean yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

4)    Yazılımda yüzeylerde görülen hatalar düzeltilebilecektir.

5)    Yazılımda bir objenin aynı anda ön, yan, tepe ve perspektif görüntüleri izlenebilecektir.

3 Boyutlu Sonlu Analiz Programının Özellikleri:

Çalışmada analizlerin yürütüleceği yazılımın özellikleri

1)    Yazılım STL very import etme özelliğine sahip olacaktır.

2)    Yazılım stl verileri tetrahedron şekilde katı model haline getirebilmelidir.

3)    Yazılım sınır koşullarını belirleyebilmelidir.

4)    YAzılım isotropic malzemelerle static analiz yapabilmelidir.

5)    Yazılım analiz sonuçlarını bir rapor halinde sunabilmelidir.

6)    Yazılım analiz sonuçlarından Von Misses, Max Principal ve Min Principal değerlerini elde edebilmelidir.

7)    Yazılım toplam eleman ve düğüm sayılarını verebilmelidir.

3 Boyutlu Model Teknik Özellikleri:

Modelde aşağıdaki nitelikler bulunacaktır:

1) Bir adet orbitaları muhteva eden maksilla kortikal kemik

2) Bir adet spongioz kemik

3) Anatomik olarak doğru dişler

4) PDL dokuları

5) Lamina Dura dokusu

6) Akrilik plak

7) Sabitleme vidaları

8) Genişletme mekanizması