MİKROORGANİZMA KÜLTÜR TEMİNİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 adet Aspergillus flavus küf kültürü saf haliyle talep edilmektedir.

- Türkiye’nin birçok bölgesinden toplanmış tarımsal ürün ve gıdalarından saflaştırılarak elde edilmiş küf kültürü olmalıdır.

- Her bir suş için özel kimlik yaratılarak oluşturulan sistematik ve basılı kataloğa sahip olmalıdır.

- Dünya Kültür Koleksiyonu Federasyonu’na (WFCC) kayıtlı, WFCC tarafından önerilen; mineral yağ altında koruma, liyofilizasyon ve kryoprezervasyon tekniklerinden biri ile koruma altında kültürler olmalıdır.

- Aflatoksin oluşturan suşu olması gerekmektedir.

- Genel olarak koruma işlemi ve aktifleştirme işlemi sırasında ne kadar fazla işlem basamağı var ise kültür, kontaminasyona o denli açıktır. Bu sebeple saflığını yitirmemesi gerekmektedir.

- Depolama ya da kargo ile gönderme sırasında genetik değişime ya da kontaminasyon önlenecek şekilde tedbir alınmalıdır.

- Malzemenin testlere uygunluğu, hedeflenen kullanım için analiz sorumlusu ile bağlantıya geçilmelidir.

- Kültür talebi sonrasında kültür çoğaltma, aktifleştirme için 15-30 günü geçmemelidir.

- Küf kültürlerinin yatık agarlı besiyerine ekimi için öze ile alınan örnek tüpteki yatık agar yüzeyinin tam orta kısmına temas ettirilerek ekilir ve yatık kültür tüpte uygun formda adrese teslimatı yapılmalıdır.

- Yatık kültürden petri kutusundaki agarlı besiyerine ekim yapılır, inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonrasında besiyeri yüzeyinde oluşan koloniler şekil, yapı, büyüklük, renk vb özellikleri yönünden incelendiğinde farklı özelliklere sahip kolonilerin varlığı gözlendiğinde safsızlık durumu söz konusu olduğundan firma ya da kurum ücret talep etmeden saf kültürü yeniden temin etmelidir.