1. Primer Teknik Şartnamesi

1.Sentezi yapılacak primerler HPLC purifiye, 0,2 nmol ve en az 900 mikrolitre DNase/RNase bidistile su ile sulandırılacak konsantrasyonda olmalıdır.

2. Forward primer en az 20 baz, reverse primer en az 20 baz olacak şekilde ayrı stok tüplerinde liyofilize formda hazırlanmış olmalıdır.

3.Teklif veren firma, steril olarak üretilmiş en az 50 mL miktarındaki DNase/RNase içermeyen TC. Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı ticari üretim bidistile suyu birlikte vermeyi taahhüt etmelidir.

2. Viral Nükleik Asit Ekstraksiyon (İzolasyon) Kiti Teknik Şartnamesi

1.Kit; viral DNA ve RNA’nın aynı anda izolasyonu için uygun olmalıdır. Kit ile en az 200 µL hacmindeki serum, plazma, sıvap veya hücre süpernatantı ile izolasyon gerçekleştirilebilmelidir.

2.Kit, en az 100 örneklik kutularda olmalı ve spin kolon yöntemi ile çalışmalıdır.

3.Ekstraksiyondaki ısı protokolü 70-72°C su banyosu/termal blokta kullanıma optimize olmalıdır.

4.Kit; spin filtreler ve filtre altı tüplerini içermeli, yıkama ve viral nükleik asitin filtreden serbest kalmasını sağlayacak tüm solüsyonları hazır olarak bulundurmalıdır. Kitte, solüsyonların hazırlanmasında absolut etil alkol dışında dışardan herhangi bir kimyasal madde kullanımına gerek olmamalıdır.

5.Teklif veren firma yukarıdaki özellikleri resmi olarak belgelemelidir.

3. PCR Mastermiks Teknik Şartnamesi

1.Mastermiks; viral DNA’nın PCR amplifikasyonu için uygun olmalıdır.

2.Her mastermiks tüpünde en az 200 reaksiyonluk solüsyon olmalıdır.

3.Mastermiks ile 18-25 µL son reaksiyon hacmiyle çalışılabilmelidir.

4.Elektroforez yükleme (boya) solüsyonu, mastermiks karışımının içeriğinde bulunmalıdır.

5.Mastermiks, yüksek PCR amplifikasyonu gerçekleştirme özelliğinde ve oda ısısında

denatürasyona en az 2 saat dayanıklı DNA polimeraz enzimi içermelidir.

4. DNA Ladder Teknik Şartnamesi

1.Solüsyon; konvansiyonel PCR protokolüne uyumlu olmalıdır.

2.50µg hacminde hazır sıvı solüsyon olmalı ve jel elektroforezinde DNA bantlarının göçünün izlenebilmesi için bromfenol blue içermelidir.

3.Toplam bant genişliği 100-3000 bp aralığında 12 bant içermeli ve her bant aralığı 800 bp’ye kadar 100 bp’lik bant büyüklüğü aralığına sahip olmalıdır.

4.Solüsyonun 0,5-1 µL son hacmiyle çalışılabilmelidir.

5. cDNA Sentez Kiti

1.Kit en az 100 reaksiyonluk olmalı, PCR mix oluşturulması için gerekli DNase enzimi dahil tüm reagentları içermeli ve sadece konvansiyonel reverz transkripsiyon-PCR protokollerine uyumlu olmalıdır.

2.Kit içerisinde High Reverse Transcriptase (HRT) enzimi bulunmalıdır. Bu enzim ile total RNA, mRNA, viral RNA ve in vitro transcribed RNA'dan proofreading özelliği ile yüksek doğrulukta transkripsiyon yapabilmelidir.

3. Kit ile birlikte anchored oligo (dT)18 primer (50 mM konsantrasyonda) ve random hexamer primer (600 mM konsantrasyonda) birlikte verilmeli ve kit içindeki dNTP karışımı (herbirinden 10 mM konsantrasyonda dATP, dTTP, dCTP, dGTP) bulunmalıdır.

4. Kit kalitatif RT-PCR yapabilme özelliğine sahip olmalı ve HRT enzimi, RNase H aktivitesinin yokluğunda 2 ug’dan fazla  ve 8 kb üstündeki RNA’dan yüksek miktarda cDNA zincirinin tamamını sentezleyebilmelidir.

5.Kit, sybergreen vd. boya/prob solüsyonlarını içermemelidir.

6.Teklif eden firma konvansiyonel PCR cihazı ve sistemi kurup demo yapmalı ve çalışma boyunca ücretsiz aplikasyon hizmeti vermelidir.

6. 0,2-10µl Hacimli Mikropipet Ucu Teknik Şartnamesi:

1.Mikropipet uçları kanatlı ve en az 5-9 cm uzunluğunda olmalıdır.

2.Mikropipet uçları en az 0.2-10µl hacimleri arasında sıvı çekebilmelidir.

3.Mikropipet uçları 120-134°C’lerde sterilizasyona uygun olmalı ve teklif veren firma bu

özelliğini belgelemelidir.

4.Tüm mikropipet sistemlerinde kullanılabilmesi için üst kenarları düz, pipet ucu gövdesi ile

pipete takılan baş kaidesi arasındaki kısım dışa doğru çıkıntılı olmalıdır.

7. 10-100µl Hacimli Mikropipet Ucu Teknik Şartnamesi:

1.Mikropipet uçları kanatlı olmalıdır.

2.Mikropipet uçları en az 10-100µl hacimleri arasında sıvı çekebilmelidir.

3.Mikropipet uçları 120-134°C’lerde sterilizasyona uygun olmalı ve teklif veren firma bu

özelliğini belgelemelidir.

4.Tüm mikropipet sistemlerinde kullanılabilmesi için üst kenarları düz, pipet ucu gövdesi ile

pipete takılan baş kaidesi arasındaki kısım dışa doğru çıkıntılı olmalıdır.

8. 0,2 mL PCR Tüpü Teknik Şartnamesi

1.Tüpler, 0,2 ml hacimli, DNase/RNase free ve 96°C termalcyler ısısına dayanıklı olmalıdır.

2.Tüplerin kapağı kilit sistemine sahip olmalı, içi mastermiks ile doluyken ters çevrildiğinde dışarı sızdırmamalıdır.

3.Konvansiyonel PCR sistemlerinde kullanılabilmesi için kapak kısmı düz olmalıdır.

4. Tüpler 120-134°C’lerde sterilizasyona uygun olmalı ve teklif veren firma bu

özelliğini belgelemelidir.

9.Tek kullanımlık steril jelsiz sıvap (Eküvyon) Çubuğu Teknik Şartnamesi;

1.Genital mukozalardan epitel örneklemesi için uygun olmalı, en az 15 cm uzunluğunda,  ucu steril pamuk/gazlı bez sarılı, boş (jelsiz) taşıyıcı tüpe sahip olmalıdır.

2.Her paket içinde 100 adet olmalı, her eküvyon tek tek paketlenmiş olmalıdır.

3.Kapağı, kilit sistemine sahip olmalı ve içi nakil solüsyonu ile doluyken ters çevrildiğinde dışarı sızdırmamalıdır.

10. Kan Tüpü

1.Tüpler, vakumlu, K2 EDTA ve K3 EDTA içeren, 5-10 mL hacminde ve  13x75 veya 16x100 mm boyutlarında olmalıdır.

2.Tüplerle birlikte tüplere uyan en az 4 adet holder ücretsiz olarak verilmelidir.

11. Nükleik Asid Boya Solüsyonu

1.Solüsyon; 1 mL hacminde hazır sıvı solüsyon olmalıdır.

2.Solüsyonun 0,1-0,5 µL hacmiyle çalışılabilmelidir.

3.Solüsyon, kanserojen özelliğe sahip olmayan güvenli kimyasal içeriğe sahip olmalı ve bu özelliği ürün kataloğunda belirtilmiş olmalıdır.

4.Solüsyon, oda ısısında saklanabilmelidir.

12. Vakumlu iğne ucu

1.İğneler, steril, non-toksik ve vakumlu tüplere uygun 21G özelliğine sahip olmalıdır.

2.İğnelerin tüpe giren ucunda kanın damlamasını engelleyen lastik kısım olmalıdır.

3.İğnelerle birlikte en az 4 adet holder ücretsiz olarak verilmelidir.

13. Kan Tüpü

1.Tüpler, vakumlu, jel içeren, 5-10 mL hacminde ve  13x75 veya 16x100 mm boyutlarında olmalıdır.

2.Tüplerle birlikte tüplere uyan en az 4 adet holder ücretsiz olarak verilmelidir.