Yeni Nesil Dizileme (NGS) Teknik Şartnamesi

1. Örnekler firma tarafından kuru buz ile teslim alınmalı ve sonuçları en fazla 20 gün içerisinde tamamlanmalıdır.

2. Hizmeti sağlayıcı firma, genomik DNA örneklerinin kalite kontrollerini ve miktar tayinlerini
gerçekleştirmelidir. 
3. Yeterli miktar ve saflıkta DNA olmaması durumunda firma tekrardan DNA izolasyonu
gerçekleştirmelidir.

4. Hizmet kapsamında, temin edilen DNA örneklerinin yeni nesil dizileme platformlarında 150 baz çifti (150 PE: paired-end) fragman uzunluğunda okumaların gerçekleştirilmesi için uygun kütüphane hazırlanması işlemleri firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

5. Dizileme işlemleri Illumina HiSeq2500 veya daha üst sürüm bir cihazda gerçekleştirilmelidir ve en az 2 lane bu proje için kullanılmalıdır.

6. Okuma sonuçlarının en az %90’nın kalite skoru Q≥30 olmalıdır.

7. Firma, örnekler için kütüphane hazırlanması, dizileme ve veri sağlama işlemlerinin hepsini
karşılamalıdır.
8. Hizmet kapsamında gerekli tüm sarf malzeme ve kitler, sağlayıcı firma tarafından
karşılanmalıdır.
9. Dizileme sonucunda elde edilen ham verideki adaptör dizilerin kesilme işlemleri, demlultiplex uygulamaları ve elde edilen ham verilerin sunulması hizmet sağlayan firmaya aittir.

10. Firma tarafından verilen veriler *.fastq formatında olmalıdır. Örnek başı en az 5 Gb (Gigabase) okuma vermesi ve toplamda en az 280 Gb veri elde etmesi gerekmektedir.
11. Dizi okumaları sonucunda kontaminasyon nedeniyle istenilen organizmaya ait olmaması
durumunda firma tüm aşamaları ücretsiz olarak tekrar gerçekleştirecektir.

12. Firma tarafından analiz sonuçları ayrıntılı olarak rapor edilmeli ve firma çalışma sonrasında teknik destek sağlamalıdır.