| Teknik Şartname Aşağıda belirtilen tüm ürünler için tekliflerde marka model belirtilmesi zorunludur. Katalog eklenmesi veya web sayfası linki teklifle birlikte idareye sunulmalıdır. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme adı | Miktarı | Malzeme ismi ve açıklamalar |
| 1 | KONVEKSIYONLU FIRIN ELEKTRIKLI 60x40 TEPSİLİ, 7 KIZAKLI | 1 Adet | KONVEKSIYONLU FIRIN ELEKTRIKLI 60x40 TEPSİLİ, 7 KIZAKLI Tepsi ölçüleri 400x600mm olmalıdır GN 1/1 gastronom tepsi ölçülerine de uygun raf sistemine sahip olmalıdır 30-250 derece konveksiyonlu (turbo) pişirme özelliğinde olmalıdır Homojen ısı dağılımı sağlayan sağa ve sola dönebilen fan sistemine sahip olmalıdır Hızlı buhar oluşturma özelliği olmalıdır Alüminyum tepsi kullanımına uygun olmalıdır Soldan sağa açılan kapısı olmalıdır Kolay yıkanabilir, sağlığa uygunluk için yuvarlatılmış yüksek dayanımlı paslanmaz çelik pişirme kabini olmalıdır LED ışıkları sayesinde fırın aydınlatması olmaldır. Kabin içinde oluşabilecek yükseksıcaklığa karşı ekstra güvenlik termostatı olmalıdır Kabinin ısısının kaçmasını engelleyen silikon contalı olmalıdır Pişirme için paslanmaz çelik fan olmalıdır Pişirme sırasında kapı açıldığında fırını durduran kapı sensörü olmalıdır Temperli ısıya dayanıklı çift camlı kapı olmalıdır Kapı iç camı kolay sökülebilir ve temizlenebilir olmalıdır |
| 2 | MIKSER 20 LT TRIFAZE CE MEKANIK KONTROL PANELLI | 1 Adet | MIKSER 20 LT TRIFAZE CE MEKANIK KONTROL PANELLI Karıştırıcı aparatlar ve kazan paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Gövde elektrostatik boya ile kaplı olmalıdır Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışmalıdır Çırpma, karıştırma ve yoğurma işlemlerine uygun 3 farklı aparatı olmalıdır Varyatör kontrol sistemiyle çalışır, trifaze modellerinde makina 40-160 devir/dk., monofaze modellerinde 55-160 devir/dk. Arasında çalışmalıdır. Zaman ayarlı olmalıdır. (0-90 dk.) Ayarlanan sürede işlem bittikten sonra makine otomatik olarak durmalıdır Switch kontrollü koruma kafesli olmalıdır En (mm) 630 olmalıdır Boy (mm) 600 olmalıdır Yükseklik (mm) 1000 olmalıdır Net Ağırlık (kg) 98 olmalıdır Brüt Ağırlık (kg) 120 olmalıdır Hacim 0,38 olmalıdır Kapasite 20 Lt olmalıdır |
| 3 | PIZZA FIRINI 4+4 ELEKTRIKLI 380 V | 1 Adet | PIZZA FIRINI 4+4 ELEKTRIKLI 380 V olmalıdır Çift Katlı * Her kat için iç ölçü :50*50*10 cm olmalıdır Isı Aralığı 50-500°C. olmalıdır 4+4 Pizza ( 24 cm) Kapasite olmalıdır En (mm) 760 olmalıdır Boy (mm) 755.0 olmalıdır Yükseklik (mm) 510 olmalıdır Net Ağırlık (kg) 65 olmalıdır Brüt Ağırlık (kg) 80 olmalıdır |
| 4 | ÇALIŞMA.TEZGAHI ARA RAFLI SIRTSIZ | 1 Adet | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTSIZ 120*70 olmalıdır Tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır Üst tabla 1,2 mm kalınlığında olmalıdır Alt tabla 1 mm kalınlığında olmalıdır Ayaklar 40*40 304 kalite 1,5 mm kalınlığında kutu profilden olmalıdır 90*80*85 cm ölçülerinde sırtlıksız olmalıdır |
| 5 | MIKRODALGA FIRIN | 1 Adet | Enerji Tüketimi: 230V/50Hz (Mikrodalga), 1000W (Isıtıcı) olmalıdır Standart Mikrodalga Enerji Çıkışı: 900kW olmalıdır Çalışma Frekansı: 2450MHz olmalıdır Dış Boyutları:281x483x396 mm olmalıdır İç Boyutları: 220x340x320 mm olmalıdır Fırın Kapasitesi: 23 Litre olmalıdır Pişirme Benzerliği: Döner Tabla Sistemi olmalıdır |
| 6 | 600 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ | 1 Adet | 600 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 40*60*26 olmalıdır Paslanmaz çelik üst olmalıdır Gaz, elektrik ve su tesisat malzemeleri için ekipmanların arkasında özel olarak tasarlanmış boşluk olmalıdır Kolay bakım için tüm ana bileşenler ön tarafta yer almalıdır Herhangi bir sızmayı önleyecek şekilde tasarlanmış, tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır Üst, yanlar, arka, ön paneller ve kontrol konsolları saten scotchbrite kaplamalı paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır Üst modüller 20 mm ayarlanabilir ayaklarla donatılmış olmalıdır Üst kısımda yağ genleşme girintisi bulunmalıdır Kolay temizlik için yuvarlatılmış köşelere sahip tek parça derin çekilmiş iç hazne olmalıdır Yağ sıcaklığının maksimum 190°C'ye kadar termostatik regülasyonu olmalıdır Her kuyu için 1 adet tam boy sepet ile birlikte verilmelidir Manuel sıfırlamalı emniyet termostatı standart olmalıdır Düşük güç yoğunluğuna sahip zırhlı ısıtma elemanları yağın optimum kullanım ömrünü garanti etmelidir Kolay temizlik için ısıtma elemanı 90° dönebilir olmalıdır Ön tarafta tahliye musluğu ile kolay su tahliyesi olmalıdır En (mm) 400.0 olmalıdır Boy (mm) 600.0 olmalıdır Yükseklik (mm) 240.0 olmalıdır |
| 7 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI K TİP | 1 Adet | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI K TİP GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı olmalıdır 304 Kalite paslanmaz çelik olmalıdır Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C olmalıdır Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser olmalıdır Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı olmalıdır Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı olmalıdır Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban olmalıdır Monoblok tasarım olmalıdır Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma olmalıdır Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta olmalıdır Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X)olmalıdır Suya dayanıklı ön tasarım olmalıdır Fan soğutmalı tasarım olmalıdır Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar olmalıdır Kapasite 600 L olmalıdır |
| 8 | VAKUM MAKINASI SET USTU 20 M3 / TEK YAPISTIRMA CENELI | 1 Adet | VAKUM MAKINASI SET USTU 20 M3 / TEK YAPISTIRMA CENELI Toplamda max.10 kg tek yada 2 paket vakumlamak için uygun olmalıdır iç hazne ölçüleri 48*48*17 cm olmalıdır Dikiş plaka ölçüsü : 47 cm tekli olmalıdır Ayarlanabilir işlem süreesi :5-99 sn olmalıdır 20 m3/h pompa kapsitesi yağ sirkülasyonlu olmalıdır Elektromekanik kontrollü olmalıdır Otomatik zman kontrollü vakum olmalıdır 67 dB(A) gürültü seviyesi * Saatte 400 basım olmalıdır En (mm) 600 olmalıdır Boy (mm) 600.0 olmalıdır Yükseklik (mm) 475 olmalıdır Net Ağırlık (kg) 75 olmalıdır Brüt Ağırlık (kg) 80 olmalıdır Kapasite 10 Kg olmalıdır |
| 9 | 700 SERİ SET ÜSTÜ GRİLL PLATE Y.OLUKLU GAZLI | 1 Adet | 700 SERİ SET ÜSTÜ GRİLL PLATE Y.OLUKLU GAZLI 80*70*30* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmelidir Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat kullanım imkanı sağlanmış olmalıdır Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalıdır Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmış olmalıdır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırabilmelidir Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmelidir İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmış olmalıdır Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamalıdır Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karsı dayanımı yüksek olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı olarak tercih edilebilir olmalıdır. En (mm) 800.0 olmalıdır Boy (mm) 700.0 olmalıdır Yükseklik (mm) 280.0 olmalıdır olmalıdır Net Ağırlık (kg) 72,4 |
| 10 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 1 Adet | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır olmalıdır Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlamalıdır Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde, ergonomik kullanım ve maksimim hijyen sağlamalıdır Tüm dolaplar kapısız verilebilir olmalıdır. İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir olmalıdır. En (mm): 800.0 olmalıdır Boy (mm): 630.0 olmalıdır Yükseklik (mm):570.0 olmalıdır Net ağırlık (kg): 20.5 olmalıdır |
| 11 | SOĞUTMALI ET KIYMA MAKİNASI | 1 Adet | SOĞUTMALI ET KIYMA MAKİNASI Komple paslanmaz tasarımı olmalıdır Paslanmaz bıçak ve kendini bileme özelliği olmalıdır Et sıkışma esnasında 2 sn geri çalıştırılarak etleri geri itebilme özelliği olmalıdır Kolay sökülebilme özelliği ile rahat temizlik imkanı olmalıdır Acil durumlar için acil stop butonu olmalıdır Güvenlik amaçlı el koruma özelliği olmalıdır 6mm ayna standart olmalıdır Ağırlık 64 Kg olmalıdır Motor gücü: 1.5KW/2HP 220 W/50Hz. olmalıdır |
| 12 | VESTA SOUS VIDE MAKİNESİ | 1 Adet | VESTA SOUS VIDE MAKİNESİ Wi-Fi özellikli olmalıdır 50 Litre Su ısıtma kapasitesi olmalıdır Katlanabilir tasarımı olmalıdır Hassas sıcaklık kontrolü olmalıdır Büyük dijital ekran olmalıdır Uygulama bağlantısı ile uzaktan izleme özelliği olmalıdır 1500 W gücünde olmalıdır |
| 13 | ROBOT COUPE MUTFAK ROBOTU R5, 5,5 LTR | 1 Adet | ROBOT COUPE MUTFAK ROBOTU R5, 5,5 LTR Paslanmaz Çelik Motor Şaftı olmalıdır 2 hız-1500/3000 rpm olmalıdır Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu olmalıdır Manyetik güvenlikli motor freni olmalıdır 1kg-3kg işleme ve 20-80 küver kapasite olmalıdır 1200 W trifaze Asenkron Sanayi Motor olmalıdır 2,9 litre ABS parçalayıcı hazne olmalıdır. Düz parçalayıcı bıçak olmalıdır. Bas-Çalıştır özelliği olmalıdır En (mm): 280 olmalıdır Boy (mm): 350 olmalıdır Yükseklik (mm): 490 olmalıdır Net Ağırlık (kg): 24,26 olmalıdır Brüt Ağırlık (kg): 26 olmalıdır |
| 14 | HAMUR ACMA MAKINASI | 1 Adet | HAMUR ACMA MAKINASI HA30 Kapasite : 1200 adet/saat olmalıdır Hamur ağırlığı 100 -210 gr. olmalıdır Elde edilen hamur çapı 19-29 cm. * Tamamen paslanmaz gövde ve gıda normlarına uygun diğer makina elemanları olmalıdır Kullanım kolaylığı dolayısıyla kalifiye eleman gerektirmez özellikte olmalıdır Bakım ve temizliği kolay olmalıdır Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliğinde olmalıdır Boyutları itibariyle set üstü çalışabilme özelliği olmalıdır Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanımı olmalıdır Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği olmalıdır Düşük enerji sarfiyatı olmalıdır En (mm): 410 olmalıdır Boy (mm): 450.0 olmalıdır Yükseklik (mm): 580 olmalıdır |
| 15 | DİK TİP PASTANE BUZ DOLABI 40 TEPSİ | 1 Adet | DİK TİP PASTANE BUZ DOLABI 40 TEPSİ (40*60) 40 kat 40x60 tepsi kapasitesi olmalıdır Çalışma aralığı; +0 º C , + 5 º C (tropikal 43° C) olmalıdır 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü olmalıdır ”CFC Free” , R-134 A , Derin dondurucu için 404 A soğutucu gaz olmalıdır 40 kg/m3 yoğunluk olmalıdır Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge olmalıdır Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma olmalıdır Sökülebilir havalandırmalı kompresör olmalıdır Fanlı soğutma olmalıdır |
| 16 | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. | 1 Adet | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. TOUCH OBM 1080T Kullanıcı dostu Dokunmatik Kontrol Paneli olmalıdır Paslanmaz çelik gövde, yıkama ve kazan kazanı olmalıdır. Paslanmaz çelik tank filtresi olmalıdır Yuvarlak köşeli monoblok yıkama tankı olmalıdır – Hijyenik olmalıdır Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi olmalıdır Dokunmatik panelden ayarlanabilir deterjan/parlatıcı süresi olmalıdır Yıkama tankı için dijital basınç anahtarı olmalıdır Dinamik ve renkli dokunmatik ekranı ile yıkama adımları kolay takip edilebilir olmalıdır Köşe veya sıralı montaja uygun olmalıdır Yıkama kolları hem paslanmaz çelik hem de güçlendirilmiş polipropilen olarak mevcut olmalıdır Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu olmalıdır Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı olmalıdır Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik düzenlemelerine uygun olmalıdır. Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardında olmalıdır Verimli yıkama için dijital kontrollü yıkama ve durulama sıcaklıkları olmalıdır Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi olmalıdır Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) olmalıdır Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) olmalıdır Gentlewash opsiyonu, Bulaşıkların minimum aşınmasını sağlayacak şekilde yıkama basıncı seviyesinin ayarlanması olmalıdır Soft start opsiyonu, programın son derece hassas ve sessiz başlatılmasını sağlamalıdır En (mm): 700 olmalıdır Boy (mm): 785.0 olmalıdır Yükseklik (mm): 1480(1960) olmalıdır Net Ağırlık (kg): 110(±5) olmalıdır Brüt Ağırlık (kg): 120(±5) olmalıdır Hacim: 0,8100 olmalıdır Kapasite: 1108 Tabak/Saat olmalıdır |
| 17 | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100 | 1 Adet | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100 Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamul olmalıdır Duvar tip davlumbaz olmalıdır En (mm) :1000.0 olmalıdır Boy (mm) :1000.0 olmalıdır Yükseklik (mm) :500.0 olmalıdır Net Ağırlık (kg) :55 olmalıdır |
| 18 | B.Y.M GİRİŞ ALT TABLALI 1 EVYELİ,SAĞDAN 120*75 | 1 Adet | B.Y.M GİRİŞ ALT TABLALI 1 EVYELİ,SAĞDAN 120*75 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır Sac kalınlığı üst tabla:1,2 mm alt tabla:1mm olmalıdır Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamul olmalıdır Soldan girişli bulaşık Makinesi giriş tezgahı olmalıdır Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı olmalıdır Tezgah ayakları 40×40 kutu profil olmalıdır Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olmalıdır En (mm): 750.0 olmalıdır Boy (mm): 1200.0 olmalıdır Yükseklik (mm): 850.0 olmalıdır Net Ağırlık (kg): 32 olmalıdı |
| 19 | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN 120*75 | 1 Adet | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN 120*75 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır Sac kalınlığı üst tabla:1,2 mm alt tabla:1mm olmalıdır Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamul olmalıdır Soldan çıkışlı bulaşık Makinesi çıkış tezgahı olmalıdır Tezgah ayakları 40×40 kutu profil olmalıdır Paslanmaz çelik ızgara taban raflı olmalıdır Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olmalıdır En (mm): 750.0 olmalıdır Boy (mm): 1200.0 olmalıdır Yükseklik (mm) :850.0 olmalıdır |
| 20 | ÇALIŞMA TEZGAHI EVYELİ | 2 Adet | 304 kalite olacaktır 135*70*85 ölçülerinde olacaktır Önden bakıldığında evye altı gözükmeyecektir |
| 21 | OTOMATİK GIDA DİLİMLEME MAKİNASI | 1 Adet | Bıçak çapı 300 mm olacaktır. Otomatik olacaktır. 66*60*70 cm olacaktır. 300watt olacaktır. 220 voltaj olacaktır |
| 22 | MEYVE PRESİ SANAYİ TİPİ | 1 Adet | Portakal ve Nar sıkmak için uygun olacaktır. Endüstriyel tip olacaktır. |
| 23 | KATI MEYVE SIKACAĞI | 1 Adet | 700 watt olacaktır 2 litre kapasiteli olacaktır. 24*40*53 cm olacaktır |
| 24 | WAFFLE MAKİNASI | 1 Adet | 26*42*24 ölçülerinde olacaktır. Endüstriyel tip olacaktır. 2000 watt olacaktır. Çiçek model 16 cm olacaktır. |
| 25 | ESPRESSO MAKİNASI | 2 Adet | 1850 watt motor gücü 9 bar basınç özellikli PID sıcak kontrollü, 54 mm paslanmaz çelik portafileli, 2 litere su kapasiteli, manuel buhar çubuklu (süt köpürtücü) olacaktır. |
| 26 | DONDURMA MAKİNASI | 1 Adet | 200W motor gücüne, 1 litre (toplam 1,5lt) kapasiteli çıkarılabilir hazneye ve 12 otomatik sertlik ayarına sahip paslanmaz çelik, 3 saat soğuk tutma özelliğine sahip olacaktır. |
| 27 | SERVİS ARABASI (DEMONTE) | 2 Adet | 50*90*90 paslanmaz çelik demonte olacaktır. (4 tekerli) |
| 28 | BAHARAT ÖĞÜTÜCÜ | 1 Adet | 1000 gram paslanmaz çelik hazneli olacaktır |